惠州市第二人民医院菱湖院区食堂厨房排水沟、墙角立柱维修项目需求概况

- 一、项目概况

1.项目名称：惠州市第二人民医院菱湖院区食堂厨房排水沟、墙角立柱维修项目

2.项目地点：惠州市第二人民医院菱湖院区

3.工期：手续完备后施工要求10天内完成

4.预算金额：25155.02元（含税），费用含设备、材料、人工、安装、运输、高空作业、现场清理、税费等一切包干费用。

二、项目内容及要求

- 1、采用拆除排水沟底部、浇筑混凝土回填的方式对食堂排水沟进行维修、外围墙面拟将墙面瓷砖拆除及修复、立柱下部使用混泥土回填，地梁进行加固（详见工程量清单）。2、施工不得影响食堂厨房正常运行，保障病人伙食正常供应。3、具体的工程技术要求：按国家、省、市现行的相关技术要求及规范。4、遵守建设单位的管理制度，保护好邻近建筑物及所有设施。由于施工原因造成破坏的，施工单位负责免费维修复原。5、工程施工期间，施工单位必须严格执行施工规范、安全操作规程、消防规定等要求，施工单位带进的一切生产工具及施工人员的安全由施工单位负责。6、施工单位在施工过程中，应根据工程特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患。在施工现场出入口或者沿线各交叉口、临时用电设施等危险部位，设置明显的安全警示标志或者必要的安全防护设施。7、在施工过程中，施工单位必须执行文明施工、安全施工的规定。如有出现安全事故或被有关部门处罚，一切责任由施工单位负担，并承担由此而引起的经济和法律责任。

- 三、付款方式：工程竣工完成验收后由医院委托第三方进行结算审核，审核完毕后支付结算审核金额的100%。

- 四、质保期：一年

附件：

工程量清单

| 项目名称：惠州市第二人民医院菱湖院区食堂厨房排水沟、墙角立柱维修项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 水沟底部拆除 | 米 | 38 | 拆除底部，挖地沟，30CM高，30CM宽，垃圾装袋 |
| 2 | 水沟底部倒混泥土 | 立方 | 7.6 | C35混泥土，45CM高，45CM宽，震动泵压实 |
| 3 | 水沟底部贴瓷砖 | 平方 | 35 | 30*60CM瓷砖，水泥沙及人工 |
| 4 | 打厨房立柱瓷片 | 平方 | 10 | 垃圾装袋 |
| 5 | 立柱贴瓷片 | 平方 | 10 | 30*60CM瓷砖，水泥沙及人工 |
| 6 | 立柱下沉挖土方 | 立方 | 1 | 人工及机械设备 |
| 7 | 立柱下部混泥土回填，地梁加固 | 立方 | 2 | C35混泥土，50CM高，40CM宽，震动泵压实 |
| 8 | 清理卫生及外运垃圾 | 车 | 1 | 运距超500M，车费及垃圾倾倒费 |